实验二  时域采样与频域采样

实验预习

1.简述时域采样定理。

2.简述频域采样定理。

3.熟悉MATLAB中函数Y=fft（y，N）。

一、实验目的

（1）掌握模拟信号采样前后频谱的变化；

（2）要求掌握频率域采样会引起时域周期化的概念；

（3）频率域采样定理及其对频域采样点数选择的指导作用。

二、实验原理与方法

时域采样定理的要点是：

  - 对模拟信号xa(t)以间隔T进行时域等间隔理想采样，形成的采样信号的频谱X(jΩ)是原模拟信号频谱Xa(jΩ)以采样角频率Ωs（Ωs=2π/T）为周期进行周期延拓。公式为：

Xa(jΩ)=FT[xa(t)]=1Tn=-∞∞Xa(jΩ-jnΩs)

  - 采样频率Ωs必须大于等于模拟信号最高频率的两倍以上，才能使采样信号的频谱不产生频谱混叠。

利用计算机计算上式并不方便，下面我们导出另外一个公式，以便用计算机上进行实验。

理想采样信号xa(t)和模拟信号xa(t)之间的关系为：

xa(t)=xa(t)n=-∞∞δ(t-nT)

对上式进行傅立叶变换，得到：

Xa(jΩ)=-∞∞[xa(t)n=-∞∞δ(t-nT)]e-jΩtdt

＝n=-∞∞-∞∞xa(t)δ(t-nT)e-jΩtdt

在上式的积分号内只有当t=nT时，才有非零值，因此：

Xa(jΩ)=n=-∞∞xa(nT)e-jΩnT

上式中，在数值上xa(nT)＝x(n)，再将ω=ΩT代入，得到：

Xa(jΩ)=n=-∞∞x(n)e-jωn

上式的右边就是序列的傅立叶变换X(ejω)，即

Xa(jΩ)=X(ejω)ω=ΩT

上式说明理想采样信号的傅立叶变换可用相应的采样序列的傅立叶变换得到，只要将自变量ω用ΩT代替即可。

频域采样定理的要点是：

- 对信号x(n)的频谱函数X(ejω)在[0，2π]上等间隔采样N点，得到

XN(k)=X(ejω)ω=2πkN  ,  k=0,1,2,⋯,N-1

则N点IDFT[XN(k)]得到的序列就是原序列x(n)以N为周期进行周期延拓后的主值区序列，公式为：

xN(n)=IDFT[XN(k)]N=[i=-∞∞x(n+iN)]RN(n)

- 由上式可知，频域采样点数N必须大于等于时域离散信号的长度M(即N≥M)，才能使时域不产生混叠，则N点IDFT[XN(k)]得到的序列xN(n)就是原序列x(n),即xN(n) =x(n)。如果N>M，xN(n)比原序列尾部多N-M个零点；如果N<M，z则xN(n) =IDFT[XN(k)]发生了时域混叠失真，而且xN(n)的长度N也比x(n)的长度M短，因此。xN(n)与x(n)不相同。

在数字信号处理的应用中，只要涉及时域或者频域采样，都必须服从这两个采样理论的要点。

对比上面叙述的时域采样原理和频域采样原理，得到一个有用的结论，这两个采样理论具有对偶性：“时域采样频谱周期延拓，频域采样时域信号周期延拓”。因此放在一起进行实验。

三、实验内容及步骤

（1）时域采样理论的验证。

给定模拟信号，xa(t)=Ae-αtsin(Ω0t)u(t)

式中A=444.128，α =502π，Ω0=502πrad/s，它的幅频特性曲线如图2.1

图2.1  xa(t)的幅频特性曲线

现用DFT(FFT)求该模拟信号的幅频特性，以验证时域采样理论。

安照xa(t)的幅频特性曲线，选取三种采样频率，即Fs=1kHz，300Hz，200Hz。观测时间选Tp=64ms。

为使用DFT，首先用下面公式产生时域离散信号，对三种采样频率，采样序列按顺序用x1(n)，x2(n)，x3(n)表示。先把这三个离散信号作图表现出来。

x(n)=xa(nT)=Ae-αnTsin(Ω0nT)u(nT)

因为采样频率不同，得到的x1(n)，x2(n)，x3(n)的长度不同， 长度（点数）用公式N=Tp×Fs计算。选FFT的变换点数为M=64，序列长度不够64的尾部加零。

X(k)=FFT[x(n)] ，  k=0,1,2,3,-----,M-1

式中k代表的频率为 ωk=2πMk。

要求： 编写实验程序，计算x1(n)、x2(n)和x3(n)的幅度特性，并绘图显示。观察分析频谱混叠失真。

（2）频域采样理论的验证。

给定信号如下：

x(n)=n+10≤n≤1327-n14≤n≤260其它

编写程序分别对频谱函数X(ejω)=FT[x(n)]在区间[0,2π]上等间隔采样32和16点，得到X32(k)和X16(k)：

X32(k)=X(ejω)ω=2π32k   ,    k=0,1,2,⋯31

X16(k)=X(ejω)ω=2π16k  ,      k=0,1,2,⋯15

再分别对X32(k)和X16(k)进行32点和16点IFFT，得到x32(n)和x16(n)：

x32(n)=IFFT[X32(k)]32   ,   n=0,1,2,⋯,31

x16(n)=IFFT[X16(k)]16   ,   n=0,1,2,⋯,15

分别画出X(ejω)（可以取1024点进行近似）、X32(k)和X16(k)的幅度谱，并绘图显示x(n)、x32(n)和x16(n)的波形，进行对比和分析，验证总结频域采样理论。

提示：频域采样用以下方法容易变程序实现。

① 直接调用MATLAB函数fft计算X32(k)=FFT[x(n)]32就得到X(ejω)在[0,2π]的32点频率域采样

② 抽取X32(k)的偶数点即可得到X(ejω)在[0,2π]的16点频率域采样X16(k)，即X16(k)=X32(2k)  ,  k=0,1,2,⋯,15。

四、思考题：

如果序列x(n)的长度为M，希望得到其频谱X(ejω)在[0,2π]上的N点等间隔采样，当N<M时， 如何用一次最少点数的DFT得到该频谱采样？

五、实验报告及要求

a）运行程序打印要求显示的图形，。

b) 分析比较实验结果，简述由实验得到的主要结论

c) 简要回答思考题

d) 附上程序清单和有关曲线。